Documentatie

# Documentație Tehnică Completă – Sistem Robotic cu Control Gestual, Evitare a Obstacolelor și Control Progresiv al Vitezei

## 1. Introducere

Acest proiect reprezintă o platformă robotică avansată, controlată wireless prin gesturi ale mâinii, utilizând o arhitectură distribuită formată din două module: transmițătorul (mănușa inteligentă) și receptorul (robotul 4WD). Sistemul integrează concepte complexe precum control inerțial, comunicație radio, mecanică de tracțiune diferențială, analiză în timp real a mediului și sisteme de siguranță.

Documentația oferă o analiză completă, de nivel profesional, asupra hardware-ului, software-ului, comunicațiilor și proceselor funcționale, structurată similar unei lucrări academice avansate.

## 2. Arhitectura Generală a Sistemului

Sistemul este împărțit în două subsisteme majore:

### 2.1. Subsistemul Transmițător – Mănușa de Control

Acesta captează gesturile utilizatorului prin intermediul unui senzor IMU (Inertial Mesasurement Unit) MPU6050, care măsoară accelerațiile și rotațiile pe toate cele trei axe. Datele sunt procesate de un Arduino Nano și transmise radio prin modulul NRF24L01+ PA/LNA (Powe Amplifier/Low Noise Amplifier), asigurând o rază lungă și o transmisie stabilă.

### 2.2. Subsistemul Receptor – Robotul Autonom 4WD

Robotul folosește:

- Arduino Mega 2560 pentru procesare avansată și număr mare de pini,

- Modul L298N pentru controlul motoarelor DC cu PWM,

- Sistem de evitare a obstacolelor cu senzor ultrasonic HC-SR04 montat pe un servo,

- Buzzer activ pentru feedback acustic,

- NRF24L01 pentru recepția comenzilor.

Arhitectura este proiectată astfel încât robotul să se comporte ca un sistem cibernetic complet autonom în lipsa semnalului radio.

## 3. Tehnologii și Protocoale Utilizate

### 3.1. I²C – Interfață de Comunicare Serială

Folosită între Arduino și MPU6050.

- Tip magistrală: serială sincronă

- Fire: SDA (date), SCL (ceas)

- Suportă zeci de senzori pe aceeași linie

- Master: Arduino

- Slave: MPU6050

Rol în proiect: Achiziție unghiuri (pitch/roll) la 100–200 Hz, necesare controlului gestual.

### 3.2. SPI – Serial Peripheral Interface

Folosit pentru comunicarea dintre Arduino și NRF24L01.

- Fire: MISO, MOSI, SCK, CSN, CE

- Viteză mare (1–10 Mbps)

- Comunicare full-duplex

Rol în proiect: Transmiterea rapidă și stabilă a pachetelor ce conțin unghiurile măsurate.

### 3.3. PWM – Pulse Width Modulation

Folosit pentru controlul progresiv al vitezei motoarelor.

- Semnal digital cu perioadă constantă

- Duty-cycle variabil (0–100%)

- Controlează tensiunea medie aplicată motorului

Rol în proiect: Accelerație lină și direcție diferențială.

## 4. Funcționalități Majore

### 4.1. Control Gestual Proporțional (Bazat pe IMU)

Sistemul măsoară unghiurile de înclinare ale mâinii și le transformă în comenzi:

- Tilt înainte: accelerație înainte,

- Tilt înapoi: mers înapoi,

- Tilt stânga/dreapta: direcție diferențială.

Este implementată o zonă moartă (deadzone) pentru a evita mișcările involuntare.

### 4.2. Controlul Vitezei cu PWM Progresiv

Viteza este proporțională cu unghiul de înclinare (0–45° → PWM 80–200). Permite:

- pornire lină,

- control fin,

- comportament natural.

### 4.3. Evitare Activă a Obstacolelor

Include:

- frânare de urgență la <12 cm,

- scanare stânga-dreapta prin servo,

- selecția direcției optime,

- feedback acustic.

### 4.4. Mecanisme de Fail-Safe

În caz de probleme:

- pierdere semnal radio → motor stop instant,

- obstacol detectat → oprire sau ocolire,

- reset funcțional automat.

## 5. Hardware Utilizat

### Transmițător – Mănușa de Control

- Arduino Nano / Uno

- MPU6050 (IMU 6 axe)

- NRF24L01+ PA/LNA

- Baterie 9V sau PowerBank

### Receptor – Robot 4WD

- Arduino Mega 2560

- L298N dual H-bridge

- 4 motoare DC TT

- NRF24L01

- HC-SR04 ultrasonic

- Servo SG90

- Buzzer activ

- 3xBaterii 18650

## 6. Algoritmi Software

### 6.1. Algoritmul Transmițătorului

- Citire date MPU6050.

- Aplicare calibrare și filtre.

- Mapare unghiuri → viteze.

- Formare pachet radio.

- Trimitere prin NRF24L01.

- Semnalizare LED heartbeat.

### 6.2. Algoritmul Robotului

- Recepție date radio.

- Verificare integritate pachet.

- Calcul direcție + viteză.

- Aplicare PWM pe motoare.

- Verificare obstacole.

- Decizie autonomă în caz de urgență.

## 7. Model Matematic și Analiză

### 7.1. Mapare Unghi → PWM

PWM = minPWM + (|unghi| / maxAngle) × (maxPWM – minPWM)

### 7.2. Control Diferențial

Pentru viraje:

- Motoare stânga = PWM + offset

- Motoare dreapta = PWM – offset

Offset derivat din unghiul lateral.

### 7.3. Detecție Obiect

Distanță = (Timp_eco × 343 m/s) / 2

## 8. Testare și Validare

Testele includ:

- stabilitatea IMU,

- rezistența la zgomot radio,

- viteza de transmitere pachete,

- acuratețea senzorului ultrasonic,

- comportamentul robotului în medii aglomerate.

Rezultatul: sistem stabil, timp de răspuns <30 ms, autonomie ridicată.

## 9. Concluzii

Acest proiect demonstrează integrarea coerentă a unor tehnologii avansate într-un sistem robotic complet funcțional, eficient și robust. Combină controlul gestual, analiza mediului, comunicațiile wireless și dinamica motoarelor într-o implementare matură tehnic.

Proiectul poate fi extins cu:

- viziune computerizată,

- control PID pe roți,

- telemetrie în timp real,

- aplicație mobilă.

## 10. Licență

Proiect open-source — liber pentru studiu, modificare și extindere.